MOBİL STAND VE SEPET

- Tedarik edilecek mobil stand, yüksekliği 939 mm, genişliği 400 mm ve derinliği 400 mm ölçülerinde olmalıdır. Standın toplam ağırlığı 8.2 kg'ı geçmemelidir.

- Mobil stand, 4 adet tekerlek ile donatılmalıdır. Bu tekerleklerin tamamında tekerlek kilidi bulunmalıdır. Ayrıca tekerleklerin 2 adeti ESD (Elektrostatik Deşarj) korumalı olmalıdır.

- Stand yapısı medikal ortamlarda kullanıma uygun dayanıklı metal malzemeden üretilmelidir ve korozyon direnci göstermelidir.

- Stand üzerinde ergonomik tasarımlı tutamak bulunmalı, kolay manevra sağlanmalıdır.

- Taşıma işlemleri sırasında kabloların düzenli yerleştirilebilmesi için uygun kablo askı sistemi bulunmalıdır.

- Bağlantı hortumlarının taşıma sırasında güvenli şekilde yerleştirilebilmesi için özel hortum askısı sistemi bulunmalıdır.

- Stand kolonunun içinde kablo kanalı bulunmalıdır. Bu kanal sistemi kabloların gerilim giderici özellik sağlamalı ve düzgün yönlendirilmesine imkan vermelidir.

- Sepet 2 kg kadar ağırlık kaldırma kapasitesine sahip olmalıdır. Sepetin boyutları yükseklik 185 mm, genişlik 377 mm, derinlik 196 mm olmalı ve ağırlığı 0.73 kg olmalıdır.

- Sepet geniş depolama kapasitesine sahip olmalı ve ikinci bir sepetin takılabilmesine olanak tanımalıdır.

- Tekerlekler 360 derece dönebilir özellikte olmalı ve sessiz çalışma kabiliyeti göstermelidir.

- Ürün yüzeyleri kolay temizlenebilir malzemeden üretilmeli ve medikal ortamlarda kullanıma uygun boyalarla boyanmalıdır.

- Tüm metal parçalar paslanmaz çelik veya antikorozif kaplama ile kaplanmış olmalıdır.

- Stand, turnike cihazının güvenli bir şekilde monte edilmesine olanak tanımalı ve cihazın stabil kalmasını sağlamalıdır.

- Ürünler orijinal kutularında teslim edilmeli, Türkçe montaj kılavuzu ve garanti belgesi ile birlikte verilmelidir.

- Teknik çizimler, Türkçe kullanım kılavuzu teslimat kapsamında sağlanmalıdır.