MANUEL TURNİKE CİHAZI İÇİN MANOMETRE

1-Cihaz, harici güç kaynağına veya basınçlı hava bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışmalıdır.

2- Cihaz, cerrahi işlemlerde kansız bir alan sağlamak için turnike manşonuna elle hava basılmasını ve basınç kontrolünü mümkün kılmalıdır.

3- Manuel olarak şişirme işlemi yapılabilmeli, cihaz taşınabilir ve klinik kullanıma uygun olmalıdır.

4-Ürün, üst ve alt ekstremitelerde gerçekleştirilen cerrahi girişimlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

5-Minimum 0-600 mmHg aralığında ölçüm yapabilen, kolay okunabilir analog göstergeli manometreye sahip olmalıdır.

6-Basınç göstergesi kalibre edilmiş olmalı ve ±%5 hassasiyet sağlamalıdır.

7-Turnike manşonunu şişirmek için dayanıklı şişirme topu içermelidir.

8-Şişirme topunun avuç içine gelecek bölgesi metal bir aparatla kullanıcıya ergonomik bir tutuş ve kullanım kolaylığı sağlamalıdır.

9-Turnike manşonundaki havanın kontrollü şekilde boşaltılmasını sağlayan vana veya boşaltma tapası bulunmalıdır.

10-Boşaltma işlemi güvenli, kolay ve kullanıcı kontrolünde olmalıdır.

11-Cihazla birlikte, mavi veya kırmızı renkte, esnek spiral hortum olmalıdır.

#### 12- Ürün, ameliyathane, küçük cerrahi girişim odaları, acil müdahale alanları gibi yerlerde kullanıma uygun olmalıdır.

#### 13- Üst veya alt ekstremiteler de yapılacak cerrahi işlemlerde turnike manşonları ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

#### 14- Ürün, erişkin ve pediatrik hastalarda uygun manşet seçimi ile kullanılabilir olmalıdır.

15- Ürün CE belgesine sahip ve Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.

16- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne (MDR 2017/745 veya geçerli mevzuata) uygun olmalıdır.

17 Malzeme yapısı lateks içermemeli, biyouyumlu ve dezenfekte edilebilir olmalıdır