ESMARCH BANDAJI

- Tedarik edilecek Esmarch bandajları, turnike manşeti şişirilmeden önce ekstremitenin eksanguinasyonu (kanın boşaltılması) için kullanılacak olup cerrahi müdahaleler sırasında nispeten kansız bir saha elde edilmesini sağlamalıdır.

- Bandajlar, farklı hasta gereksinimlerine göre kolay sarma işlemi sağlamak amacıyla 4 farklı boyutta temin edilmelidir.

- Yeniden kullanılabilir otoklav uyumlu versiyon koyu mavi renkte olmalı ve aşağıdaki boyutlarda temin edilmelidir: 6 cm x 500 cm, 8 cm x 500 cm, 10 cm x 500 cm, 15 cm x 500 cm.

- Bandaj malzemesi iyi kavrama sağlayan dokulu yüzeye sahip olmalıdır.

- Kolay sarma işlemi için elastik özelliklere sahip olmalıdır.

- Sağlam ve yırtılmaya dayanıklı yapıda olmalıdır.

- Olası alerjik reaksiyonları önlemek için sentetik kauçuktan üretilmiş ve pudrasız (talk içermeyen) olmalıdır.

- Yeniden kullanılabilir esmarch bandaj 134°C sıcaklıkta buhar otoklavı ile sterilize edilebilir olmalıdır.

- Ürünler 5'li kutularda temin edilmelidir.

- Doğal kauçuk lateks içermemelidir.

- CLP Yönetmeliği (EC) 1272/2008'e göre etiketleme gerektiren ftalat içermemelidir.

- Ürünler CE onaylı olmalıdır.

- Türkçe kullanım talimatları ürün ile birlikte sağlanmalıdır.