### TEK KULLANIMLIK MANŞONLAR

- Turnike Dispo Manşeti, intravenöz bölgesel anestezi (IVRA) veya cerrahi girişimlerde kansız alan oluşturmak amacıyla üst veya alt ekstremiteye uygulanır.

- Özellikle kontamine uygulamalarda hastane enfeksiyonlarını önlemeye katkı sağlamak amacıyla steril ve tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır.

- Tek kullanımlık yapısı ile yeniden işleme gerek kalmaksızın hijyen sağlar.

- Ürün steril, tek kullanımlık ve lateks içermeyen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- PVC içermez yapıda olmalı ve biyouyumlu olmalıdır.

- Ürün; konik ve düz form seçenekleriyle sunulmalıdır.

- Düz form: Küçük ve orta boy üst ekstremiteler için uygun, silindirik tasarım.

- Konik form: Alt ekstremiteler için uygun, distal çapı proksimalden küçük olacak şekilde tasarlanmış.

- Manşetin güvenli sabitlenmesini sağlayan büyük Velcro bağlantı elemanı bulunmalıdır.

- Renk kodlu kurdele beden ayrımı ve sabitleme yapmalıdır.

- Bükülmeye dayanıklı silikon hortuma sahip olmalıdır.

- İkili (çift) manşet seçeneği, IVRA için özel olarak iki ayrı havalandırmalı mesaneye sahip olmalıdır.

BOYLARI:

Uzunluk ( cm. )	renk kodu 		tekli				riva

20 						X

30 			MAVİ			X				X

35			SARI			X				X

46			KIRMIZI		X				X

61			YEŞİL			X				X

76			LACİVERT		X

86			KAHVERENGİ	X

107			BORDO		X

- Her ürün steril ambalajlı ve tek kullanımlık olmalıdır.

- Ürünler, kullanım kolaylığı sağlayacak 10 adetlik kutular içinde sunulmalıdır.

- Düz profil ve yer tasarrufu sağlayan ambalajlama sistemi olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde ürünün türü, boyutu, üretim tarihi, son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi (EO) ve lot numarası açıkça belirtilmelidir.

- Ürün CE belgeli olmalı ve 2017/745 sayılı Avrupa Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (MDR) ile uyumlu  Üretici firma ISO 13485 kalite yönetim sistemine sahip olmalıdır.

- Her ürün üzerinde veya ambalajında UDI (Unique Device Identification) yer almalıdır.
Ürünle birlikte Türkçe kullanım kılavuzu ve uygunluk beyanı verilmelidir.