SİLİKON TURNİKE MANŞONLARI (TEK VE ÇİFT MANŞET SEÇENEKLİ)

1.Turnike manşonu, yeniden kullanılabilir özellikte olmalıdır.
2.134°C sıcaklıkta minimum 5 dakika buharlı otoklavda steril edilebilmelidir.
3. Ürün en az 50 defa yeniden işlenebilir/sterilize edilebilir olmalıdır.
4. PVC içermemelidir.
5. Ürün, UDI (Unique Device Identification) kodu içermelidir.
6. Seri numarasıyla izlenebilir olmalıdır.
7. Ürün hem düz hem konik şekillerde mevcut olmalıdır.
8. Farklı beden seçenekleri renk kodlaması ile belirtilmiş olmalıdır.                        9. Manşon malzemesi dayanıklı, bükülmeye karşı dirençli silikon olmalıdır.          10.Hortumlar silikon malzemeden üretilmiş olmalı, bükülmelere karşı dayanıklı olmalıdır.
11. Silikon kaf kolay temizlenebilir ve hızlı kuruyabilir yapıda olmalıdır.
12. Velcro bağlantı sistemi sayesinde ekstremiteye güvenli şekilde sabitlenmelidir.
2.5. Manşon yüzeyi kullanıcı ve hastaya zarar vermeyecek şekilde yumuşak olmalıdır.

3.1. Proksimal ve distal uçlar arasında çap farkı bulunmamalıdır.

İNTRAVENÖZ BÖLGESEL ANESTEZİ (IVRA) UYUMLULUĞU

IVRA için çift manşet modeli bulunmalıdır.
4.2. Çift Manşon, ayrı havalandırmalı iki kaf içermelidir.
4.3. Hızlı serbest bırakmalı, kapak dahil metal bağlantı elemanlarına sahip olmalıdır.
4.4. Konik ve düz formda çift manşon seçenekleri bulunmalıdır.
4.5. Çift manşonlar en az 3 farklı uzunlukta, tekli manşonlar ise en az 8 farklı uzunlukta sunulmalıdır.

| Tek manşet modeli Boy ( Cm. / Inch ) | Tek manşet model En ( Cm. / Inch ) | Tek manşet modeli Renk |
| --- | --- | --- |
| 20 cm (8") | 2.5 cm (1.0") | Beyaz |
| 30 cm (12") | 4 cm (1.6") | Mavi |
| 35 cm (14") | 6 cm (2.4") | Sarı |
| 46 cm (18") | 7.5 cm (3.0") | Kırmızı |
| 46 cm (18") | 11 cm (4.3") konik | Kırmızı |
| 61 cm (24") | 11 cm (4.3") konik | Yeşil |
| 76 cm (30") | 11 cm (4.3") konik | Lacivert |
| 86 cm (34") | 11 cm (4.3") konik | Kahverengi |
| Çift manşet modeli Boy ( Cm. / Inch ) | Çift manşet modeli En ( Cm. / Inch ) | Çift manşet modeli Renk |
| 35 cm (12") | 12 cm (4.7") | Mavi |
| 46 cm (18") | 12 cm (4.7") | Kırmızı |
| 61 cm (24") | 13.5 cm (5.3") | Yeşil |

5.1.Ürün buharlı otoklavda 134°C’de sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.
5.2. Sterilizasyon işleminden sonra performansında bozulma olmamalıdır.
5.3. CE belgeli olmalı, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygunluk sağlamalıdır.