## ŞEFFAF İNFÜZYON MANŞONU

- Teklif edilecek basınçlı şeffaf infüzyon, sıvı torbalarının dıştan uygulanan basınçla sıkıştırılarak sıvıların damar yolu, transfüzyon, irrigasyon veya invaziv kan basıncı ölçümlerinde kullanılmasını sağlayacaktır.

- Cihaz, hastane ve kliniklerde hem cerrahi hem de klinik öncesi alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

- Tüm yaş gruplarında, tıbbi endikasyonla belirlenmiş hastalarda kullanılabilir nitelikte olmalıdır.

- Sıvı ve hacim eksikliklerinin giderilmesi ,cerrahi alan irrigasyonu,kan basıncı takibi destek uygulamaları ,transfüzyon işlemleri için kullanılmalıdır.Cihaz; sıvı torbasını çevreleyen ve manuel olarak şişirilen bir dış gövdeden oluşmalı, kolay kullanım için velkro ile kapatılabilir olmalıdır.

- Şişirme işlemi için şişirme topu bulunmalıdır.

- Üç yollu vana sistemi ile şişirme / söndürme / hava geçirmez pozisyonlarda çalışabilmelidir.

- Serum askısına asmak için giriş kısmı ve sıvı torbasını tutmak için kanca bulunmalıdır.

- Maksimum uygulama basıncı: 300 mmHg’yi geçmemelidir.

- Cihaz malzemesi esnek ve dayanıklı olmalı, şişirme sırasında formunu koruyacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Şişirme sırasında malzemenin elastikiyeti nedeniyle geçici basınç düşüşleri oluşabileceği kullanıcıya bildirilmelidir.

- Şeffaf infüzyon sıvı torbasını tamamen çevrelemesi sağlanmalıdır.

- 3000 ml modellerde otomatik basınçlı infüzörle uyumlu, dişi lüer kilitli model mevcut olmalıdır.

- Cihaz yalnızca silerek dezenfekte edilebilir olmalı, sıvı içine daldırılarak veya sterilizasyon cihazlarında yeniden işlenemez.Dezenfeksiyon; alkol, dörtlü amonyum bileşiği (QAV) veya hidrojen peroksit bazlı yüzey dezenfektanlarıyla yapılabilmelidir.Bakterisidal, levurosidal ve virüsidal etkiye sahip dezenfektanlarla silinmelidir.Dezenfeksiyondan sonra cihazda görünür kir kalmadığından emin olunmalı, gerekiyorsa işlem tekrar edilmelidir.

- Cihazın kullanım ömrü üretim tarihinden itibaren 5 yıl olmalı, bu süre içinde en az 100 kez silerek dezenfekte edilebilmelidir.

- Cihazda hasar veya sızıntı tespit edilmesi durumunda ürün imha edilmelidir.

- Ürün üzerinde QR kodu net bir şekilde belirtilmiş olmalıdır.

- CE sertifikasına sahip olmalıdır.

- Ürün ile birlikte Türkçe kullanım kılavuzu sunulmalıdır.

- En az 2 yıl garanti verilmelidir.

- Yetkili teknik servis hizmeti ve yedek parça temini sağlanmalıdır.

### MODEL VE ÖLÇÜLER

| Model Kodu | Hacim | Ağırlık (ambalaj dahil) | Basınç Göstergesi | Manometre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57-02-050 | 500 ml | 430 g | Renk kodlu indikatör | Yok |
| 57-08-050 | 500 ml | 480 g | Yok | Var |
| 57-02-100 | 1000 ml | 560 g | Renk kodlu indikatör | Yok |
| 57-08-100 | 1000 ml | 610 g | Yok | Var |
| 57-02-300 | 3000 ml | 820 g | Renk kodlu indikatör | Yok |
| 57-08-300 | 3000 ml | 870 g | Yok | Var |
| 57-01-300 | 3000 ml | 750 g | Yok | Yok – Dişi lüer kilitli |