BASINÇLI İNFÜZYON MANŞETİ

- Tedarik edilecek basınçlı infüzyon manşeti (Classic Infusor), cerrahi operasyon sahasının irrigasyonu için büyük hacimli sıvı uygulaması amacıyla kullanılacaktır.

- Ayrıca sıvı/volüm eksikliğinin hızlı kompansasyonu için infüzyon solüsyonunun hızlı uygulanması, invaziv arteriyel kan basıncı monitörizasyonu sırasında basınç izleme ve tubing sisteminin irrigasyonu ile transfüzyon işlemlerinde de kullanılabilmelidir.

- 500 ml ve 1000 ml versiyonları çift kancalı olmalı, farklı sıvı torbası konfigürasyonlarının sabitlenmesine olanak tanımalıdır.

- 3000/5000 ml versiyonu fermuarlı olmalı, farklı sıvı torbası konfigürasyonlarının yerleştirilmesine izin vermelidir.

- Poliamid malzeme, kolay temizlik ve dezenfeksiyon sağlamalıdır.

- Şeffaf ağ yapısı, sıvı torbası ve sıvı seviyesinin net görülmesini sağlamalıdır.

- Ürün izlenebilirliği için UDI kodu bulunmalıdır.

- Ergonomik el pompası ile şişirme işlemi yapılabilmelidir.

- Üç yollu vana (three-way stopcock), sıvı torbası değişimi sırasında hızlı söndürme imkanı sağlamalıdır.

- Manometre 0-300 mmHg basınç aralığında, 10 mmHg artışlarla ölçüm yapabilmelidir. Sağlam ve dayanıklı yapıda olmalı, doğru basınç monitörizasyonu sağlamalıdır.

- Alternatif olarak renk kodlu basınç göstergesi versiyonu bulunmalıdır. 360° basınç göstergesi basınç izlemesini kolaylaştırmalı, aşırı şişirmeyi önlemek için basınç tahliye valfi bulunmalıdır.

- El pompası ve üç yollu vana ile manometre veya renk kodlu basınç göstergesi kombinasyonları temin edilebilmelidir.

- Sadece Luer Lock bağlantılı versiyon da mevcut olmalıdır.

- Yeniden kullanılabilir ve CE onaylı olmalıdır.

- Türkçe kullanım kılavuzu ürün ile birlikte sağlanmalıdır.