# BEBEK PVC SOLUNUM ÇANTASI

### Genel Bilgiler

- Ürün acil durum manuel ventilasyonu ve resüsitasyonu için geliştirilmelidir.

- Yaş gruplarına göre üç farklı boyutta sunulmalıdır.

- Set şeffaf PE torbada nonsteril olarak paketlenmelidir. Çocuk seti için 20-40 ml tidal volume sağlamalıdır.

- PEEP valv bağlantısı için 30 mm dış çapa sahip hasta valf girişi bulunmalıdır.

- Non-Rebreathing Valve (tek yönlü valf) sistemi ile çalışmalıdır.

- Tek kullanımlık olarak tasarlanmalıdır.

### Bebek Set İçeriği

| Sıra |  | Ürün | Miktar | Özellik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PVC Resuscitator Bag | 1 adet | 280 ml hacim |
| 2 |  | PVC Yüz Maskesi | 1 adet | Size 1 (bebek boyu) |
| 3 |  | Rezervuar Torba | 1 adet | 600 ml hacim |
| 4 |  | Oksijen Tüpü | 1 adet | 200 cm uzunluk |

Her set şeffaf PE torbada nonsteril olarak paketlenmelidir.6 adetlik set bir kutuyu oluşturmalıdır.

### Kalite ve Güvenlik

- CE işareti taşımalıdır.

- ISO 13485 tıbbi cihaz kalite yönetim sistemi standartlarına uygun üretilmelidir.

- Etilen oksit gazı ile sterilize edilmelidir.

- 5 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır.

- Doğal kauçuk lateks içermemelidir.

- Yeniden sterilize edilmemelidir.

- Yetişkin seti yaklaşık 150 gram ağırlığında olmalıdır