“S” GUIDE

- ÜRÜN ŞEKİL VERİLEBİLİR ZOR ENTÜBASYONLAR DA KULLANILMALIDIR.

- ÜRÜN 3 FARKLI BOYDA OLMALIDIR,

| CM. İŞARET ARALIĞI | BOY | UZUNLUK | TRAKEAL TÜP BOYU | OKSİJENLENME |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 CM. / 30 CM. | 8 FR | 40 CM. | > 3.00 MM | YOK |
| 5 CM. / 40 CM. | 11 FR | 65 CM. | > 4.50 MM | VAR |
| 5 CM. / 40 CM. | 15 FR | 65 CM. | > 6.00 MM | VAR |

- ÜRÜNÜN ÖZEL TASARIMI SAYESİNDE LARİNGOSKOP İLE UYUM SAĞLAMASI İÇİN; ÖNCEDEN ŞEKİLLENDİRİLEBİLMELİ SİYAH İŞARETLEMEYE KADAR KATLANMALI, MANEVRA YAPMAK İÇİN ÜRÜN SERT OLMALI VE TRAKEAL TÜPE SABİTLEMEK İÇİN OKSİJEN GİRİŞ KISMINDAN BÜKÜLEBİLMELİ BU İŞLEM SIRASINDA OKSİJEN GİRİŞİNİ ENGELLEMEMELİDİR.

- “S” GUİDE OKSİJEN GİRİŞİNE UYGUN LÜMENE SAHİP OLMALIDIR.

- “S” GUİDE BOYUNCA İŞARETLEMELER X-RAY ÖZELLİK TAŞIMAMALIDIR.

- “S” GUİDE UCU RENK KODLU ATRAVMATİK VE AÇILI OLMALIDIR.

- “S” GUİDE ÜZERİNDEN TRAKEAL TÜPÜN KOLAY ILERLEMESI IÇIN SÜRTÜNME YÜZEYI DÜŞÜK OLMALIDIR.

- TEK KULLANIMLIK OLMALIDIR.

- OKSİJEN BAĞLANTISI VE VENTİLATÖR DEVRESİ GİRİŞİ İÇİN 2 FARKLI KONEKTÖRÜ OLMALIDIR.

- UBB/ÜTS KAYITLI VE AB UYGUNLUK BEYANI (MDR),AB SERTİFİKASI (MDR) BELGELERİ OLMALIDIR.