# SİLİKON AĞIZLI ANESTEZİ MASKESİ

- ÖLÜ HAVA BOŞLUĞU MİNİMUM OLMALIDIR.

- ŞEFFAF OLMALI VE BU SAYEDE HASTANIN AĞZI GÖZLEMLENEBİLMELİDİR.

- YÜZE TAM UYUMLU NUMARALARI OLMALIDIR.

- 134 °C DE 5’ STERİL BUHAR OTOKLAVINDA STERİL EDİLMELİDİR

- 22 MM / 15 MM. GİRİŞİ İLE ANESTEZİ MAKİNELERİNE UYUMLU OLMALIDIR.

- HASTA BOYLARI AŞAĞIDAKİ GİBİ OLMALIDIR:

BOY	HASTA     	 RENK KODU		AĞIRLIK

2	ÇOCUK  		YEŞİL		0.10 KG.

3 	ÇOCUK BÜYÜK	SARI		0.12 KG.

4  	ERİŞKİN KÜÇÜK 	KIRMIZI	0.14 KG.

5  	ERİŞKİN ORTA 	 MOR		0.16 KG.

- ERİŞKİN BÜYÜK  	MAVİ		0.16 KG.

- MASKE MONOBLOK GÖVDELİ VE YASTIKSIZ DUDAKLI OLMALIDIR.

- MASKE HASTA YANAK BOŞLUKLARINI DOLDURABİLECEK YUMUŞAKLIKTA OLMALIDIR.

- MASKE TEK BİR PARÇADAN OLUŞMALI, ALT KISMI SİYAH YA DA SÖKÜLÜP TAKILABİLİR MALZEMEDEN OLMAMALIDIR.

- MASKE HARNES VE HOOK KULLAMINA UYGUN ŞEKİLDE OLMALIDIR.

- MASKE RENK KODLU OLMALI VE RENK KODLARI MASKE ÜZERİNDE ÇIKARILABİLİR SÖKÜLEBİLİR YA DA EK BİR PARÇAYLA BELİRTİLMİŞ OLMAMALIDIR.

- MASKENİN KABUK KISMI SİLİKON KAPLI POLİSÜLFON MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.

- MASKEYE RENK KODU VEREN MADDE POLİSÜLFON OLMALIDIR.

- “MR” UYUMLU OLMALIDIR.

- ÜRÜN İZLENEBİLİRLİĞİ İÇİN KUTUSUNDA QR KODU OLMALIDIR. BU KOD İLE; UBB KODU, SON KULLANIM TARİHİ VE LOT NUMARASI GÖRÜLEBİLMELİDİR.

- UBB/UTS KAYITLI AB UYGUNLUK BEYANI (MDR) VE AB SERTİFİKASI (MDR) BELGELERİ OLMALIDIR.