ERİŞKİN KONTROL İNFİLATÖR CEP TİPİ CİHAZ

- ÜRÜN E.T TÜP, TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ VE SUPRAGLAKTİK AİRWAY BASINCINI CM/H2O CİNSİNDEN ÖLÇÜM YAPMALIDIR.

- MANOMETRESİ ERİŞKİN BASINÇ ARALIĞI 0-120 CM/H2O OLMALIDIR.

- RENK SKALALI ANALOG GÖSTERGESİNDE YEŞİL RENK KODU

20-30	CM/H2O	ENDOTRAKEAL TÜP,

32	CM/H2O	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ,

30-60	CM/H2O	SUPRAGLAKTİK HAVA YOLU,

KAF BASINCININ NORMAL DEĞERLERİNİ GÖSTERMELİDİR.

- ANALOG GÖSTERGENİN ARKASINDA BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ TETİĞİ OLMALIDIR.

- DÜŞÜK BASINÇLI YÜKSEK VOLÜMLÜ TÜPLERDE KULLANILABİLİR OLMALIDIR.

- ANALOG GÖSTERGESİ 50 MM ÇAPLI OLMALIDIR.

- E.T, TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ VE SUPRAGLAKTİK KAFLARINI PUARIN ALTINDA BULUNAN PİM İLE BOŞALTMA ÖZELLİĞİ OLMALIDIR.

- ÜRÜN ONE-WAY VALF KULLANIMINA UYGUN OLMALIDIR.

- İSTENİLDİĞİNDE ONE-WAY VALFLER ARTTRILIP AZALTILABİLİR OLMALIDIR.

- KAF BOŞALTMAK İÇİN EKSTRA BİR ENJEKTÖRE İHTİYAÇ DUYULMAMALIDIR.

- BASINÇ ARALIĞI; TRAKEAL MUKOZAYA ZARAR VERMEMELİ VE KAPİLLER KAN DOLAŞIMINI ENGELLEMEMELİDİR.

- DÜŞMELERE KARŞI ANALOG GÖSTERGENİN ETRAFINDA SİYAH KAUÇUKTAN KORUMA ÇEMBERİ OLMALIDIR.

- UBB/ÜTS KAYITLI OLMALIDIR.

- ÜRÜN FABRİKA HATALARINA KARŞIN 1 BİR YIL DİSTRİBÜTÖR FİRMA KAŞELİ GARANTİLİ OLMALIDIR.

- ÜRÜN İZLENEBİLİRLİĞİ İÇİN MANŞON ÜZERİNDE QR KOD’U OLMALIDIR. BU KOD İLE UBB KODU, SON KULLANIM TARİHİ VE LOT NUMARASI GÖRÜLEBİLMELİDİR.