QUICTRACH ERİŞKİN

- Perkütan krikotomi seti; kateter-iğne tekniği kullanarak perkütan krikotirotomi gerçekleştirilmesi için tasarlanmış acil durum setidir. Bu set, CICO (Entübe Edilemez – Oksijen Verilemez) durumunda üst solunum yolu tıkanıklığı olan hastalarda hava yolunun güvence altına alınmasını sağlar. Set; önceden monte edilmiş ve hemen kullanılmaya hazır şekilde sunulmalıdır.

- Krikotomi kanülü ;yetişkin için 4 mm çapında “abs ve eva” dan üretilmiş kafsız olmalıdır.

- Kanül; metal mandrenden ayrıldığında “memory effect” özelliği sayesinde trakea anatomisine uygun şekli almalıdır.

- Krikotomi setinin içerisinde keskinuçlu mandiren bistüriye ihtiyaç duyulmadan kesme ve delme işlemini birlikte yaptığından bisturi bulunmamaldır. 4 mm iç çap (ID) ve145 gr.ağırlığında  olmalıdır.

- Kullanıma hazır steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

- Blister steril ambalajda olmalıdır. Ambalaj, sağlam, su geçirmez ve kolayca açılabilir olmalıdır. Ambalajda aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir:

- Üretici firma adı

- Ürün adı ve model numarası

- Üretim tarihi, son kullanma tarihi ve lot numarası

- Türkçe kullanım talimatları

- Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır.

- Ürün, ISO 13485 kalite yönetim sistemi standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

- Ürün, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydına sahip olmalıdır.

- Ürünün, gerekli güvenlik testlerinden geçtiğini ve klinik kullanımı için uygunluğunu belirten belgeler sunulmalıdır.

- Kullanıcı eğitimi, cihazın doğru ve güvenli kullanımı için gerekli olmalıdır.