SİLİNDİR PAKET İÇİNDE QUICTRACH ÇOCUK

- Perkütan krikotomi seti; kateter-iğne tekniği kullanarak perkütan krikotirotomi gerçekleştirilmesi için tasarlanmış acil durum setidir. Bu set, CICO (Entübe Edilemez – Oksijen Verilemez) durumunda üst solunum yolu tıkanıklığı olan hastalarda hava yolunun güvence altına alınmasını sağlar. Set; önceden monte edilmiş ve hemen kullanılmaya hazır şekilde sunulmalıdır.

- Krikotomi kanülü ;çocuk için 2 mm çapında “abs ve eva” dan üretilmiş kafsız olmalıdır.

- Kanül; metal mandrenden ayrıldığında “memory effect” özelliği sayesinde trakea anatomisine uygun şekli almalıdır.

- Krikotomi setinin içerisinde keskin uçlu mandiren bistüriye ihtiyaç duyulmadan kesme ve delme işlemini birlikte yaptığından bisturi bulunmamaldır. 2 mm iç çap (ID) ve140 gr.ağırlığında  olmalıdır. Kullanıma hazır steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

- Ambalaj ve etiketleme ; plastik tüp şeklinde ambalajlanmış olmalıdır. Plastik tüp, acil durum çantalarına ideal olacak şekilde kompakt olmalıdır. steril ambalaj içinde sunulmalıdır. Ambalaj, sağlam, su geçirmez ve kolayca açılabilir olmalıdır. Ambalajda aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir:

- Üretici firma adı

- Ürün adı ve model numarası

- Üretim tarihi, son kullanma tarihi ve lot numarası

- Türkçe kullanım talimatları

- Ürün, CE belgesine ,ISO 13485 kalite yönetim sistemi standardına ,Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve ÜTS (Ürün Takip Sistemi) ,gerekli güvenlik testlerinden geçtiğini ve klinik kullanımı için uygunluğunu belirten belgeler sunulmalıdır.

- Kullanıcı eğitimi, cihazın doğru ve güvenli kullanımı için gerekli olmalıdır.