SURGİCRİC II - CERRAHİ KRİKOTİROTOMİ SETİ

- Ürün klasik teknikle cerrahi krikotirotomi açma seti olmalıdır.

- Tek kullanımlık ve steril olmalıdır.

- CICO durumlarında e-FONA (emergency Front Of Neck Access) uygulaması için geliştirilmelidir.

- Tüp ve dilatör kombinasyonu ile özel yaklaşım sunmalıdır.

- Önceden yerleştirilmiş dilatör sayesinde hızlı ve kolay prosedür uygulama imkanı sağlamalıdır.

- Yumuşak uç tasarımı posterior trakeal duvar yaralanmasını önlemelidir.

- Pürüzsüz geçiş özelliği dilatör ve tüp ucu arasında düzgün geçiş sağlamalıdır.

- Kilitleme mekanizması dilatörün kazara çıkma riskini azaltmalıdır.

- Güvenli kullanım ile prosedür kolaylığı sağlamalıdır.

- Vertikal cilt kesisi ile prosedür başlatılmalıdır.

- Künt diseksiyon aşamasında makas ile doku ayrımı yapılmalıdır.

- Horizontal kesi krikotiroid membran yoluyla gerçekleştirilmelidir.

- Spekulum yerleştirme işlemi 90° çevirme ile kesi açık tutmalıdır.

- Tüp yerleştirme spekulum yoluyla trakeaya yapılmalıdır.

- Dilatör çıkarma işlemi açma ve çıkarma şeklinde gerçekleştirilmelidir.

| Ürün | Miktar | Özellik |
| --- | --- | --- |
| Bistüri #11 | 1 adet | Cerrahi kesim için |
| 10 ml Şırınga | 1 adet | Kafı şişirme için |
| 6.0 mm İç Çaplı Takeostomi Tüpü | 1 adet | Kafli, dilatörlü, hareketli flanş |
| Boyun Bandı | 1 adet | Tüp fiksasyonu için |
| Uzatma Tüpü | 1 adet | ≤16 Fr aspirasyon imkanı |
| Trakeal Kanca | 1 adet | Kesiyi açık tutmak için |
| Makas | 1 adet | Künt diseksiyon için |
| Spekulum | 1 adet | Kesiyi açık tutmak için |

Toplam: 8 bileşen olmalıdır

- Paket boyutu 31.5 cm uzunluk, 15.2 cm genişlik ve 5.0 cm yükseklik olmalıdır.

- Açık steril alan 56 cm uzunluk ve 39 cm genişlik sağlamalıdır.

- Acil çantaları ve crash cart'lar için ideal uygunluk göstermelidir.

- Üst hava yolu obstrüksiyonu durumlarında hedeflenmelidir.

- Diğer ventilasyon girişimleri başarısız olduğunda kullanılmalıdır.

- "Ultima Ratio" - son çare statüsünde olmalıdır.

- Kritik durumlarda hava yolu güvenliği sağlamalıdır.

- Klasik cerrahi teknikle kolay uygulama imkanı sunmalıdır.

- Doğal kauçuk lateks içermemelidir.

- CLP Yönetmeliği (EC) 1272/2008'e uygun olarak ftalat içermemelidir.

- Steril paketleme ile sunulmalıdır.

- Düzenli bileşen yerleşimi organizasyonu olmalıdır.

- Kompakt ve hafif tasarım ile taşınabilirlik sağlamalıdır.

- Tanıdık klasik cerrahi yaklaşım sunmalıdır.

- Tüm bileşenler tek set halinde bir arada olmalıdır.

- Prosedür sırasında zaman tasarrufu sağlamalıdır.

- Acil durum yönetiminde kritik avantaj sunmalıdır.

- Uygulama videosu mevcut olmalıdır.

- Açıklamalı araştırma kaynakları istenirse sağlanmalıdır.

- Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır.

- Ürün, ISO 13485 kalite yönetim sistemi standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

- Ürün, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydına sahip olmalıdır.

- Ürünün, gerekli güvenlik testlerinden geçtiğini ve klinik kullanımı için uygunluğunu belirten belgeler sunulmalıdır.