SURGİCRİC III

SELDİNGER TEKNİĞİ İLE PERKÜTAN KRİKOTİROTOMİ SETİ

- Surgicric III seti, Seldinger tekniğine göre perkütan krikotirotomi için tasarlanmış olmalıdır. Set, üst solunum yolu tıkanıklığı durumunda hava yolunun güvence altına alınmasını sağlamalıdır. Hastayı havalandırmak için yapılan diğer tüm girişimler başarısız olumas durumunda; sırasıyla "son girişim" olarak kullanılmalıdır. Surgicric III seti, tüp ve dilatörün birleşimiyle hızlı ve kolay bir prosedür sağlamalıdır.

Set İçeriği:

- 1 adet 11 numara bistüri

- 1 adet 10 ml Şırınga

- 1 adet 6,0 mm iç çaplı kaflı tüp ve dilatörlü

- 1 adet Boyun bandı

- 1 adet Uzatma hattı

- 1 adet Giriş kateteri (iğne ve kanül)

- 1 adet Kılavuz tel

- Tüp ve Dilatör: Tüp, dilatörle birleşik olup, dilatör tüpe yerleştirilmiş olmalı girişimin hızla ve kolayca yapılmasını sağlamalıdır.

- Dilatör: Yumuşak uçlu ve posterior trakea duvarının yaralanmasını önlemek için tasarlanmış olmalı , Dilatör ve tüp ucu arasındaki geçiş yumuşak olmalıdır.

- Kilit Mekanizması: Dilatör üzerindeki kilit mekanizması, tüpten dilatörün kazara çıkma riskini azaltmalıdır.

- Spekulum ve Trakeal Kanca: Tüp yerleştirilirken spekulum kullanılarak hava yolu açılır ve trakeal kanca ile doğrultma yapılabilmelidir.

- Kılavuz Tel: Perkütan yerleştirme sırasında rehberlik için kullanılmalıdır. Kateterin doğru şekilde yerleştirilmesi sağlanmalıdır.

- Kaf: Aspirasyona karşı koruma sağlayan kaf ile tüp korunur.

- Hareketli Flanş: Tüp, farklı anatomik durumlara göre ayarlanabilen hareketli flanş ile güvence altına alınmalıdır.

- Setin kullanımı sırasında, önce deliğin açılması, ardından kılavuz tel yerleştirilmesi ve kateterin yerleştirilmesi gerekmektedir.

- Tüp yerleştirildikten sonra, dilatör aracılığıyla enjektörle aspirasyon yapılarak yerleşim kontrolü yapılır.

- Set, özel steril poşet içinde paketlenmiştir ve poşet, acil durum çantaları, sırt çantaları veya acil müdahale arabaları gibi yerlerde kullanım için sağlam bir şekilde paketlenmiş olmalıdır.

- Makara ve Trakeal Kanca: Kesiği açık tutmak ve trakeayı düzgün şekilde yerleştirebilmek için kullanılır.

- Uzatma Borusu: Emme imkânı sağlar ve 16 Fr’ye kadar çalışabilir.

- Boyun Bandı: Tüpün güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlar.

- Ürün, uluslararası tıbbi cihaz güvenlik standartlarına uygun olmalıdır.

- Setin sterilite koşulları, üreticinin belirlediği şartlara uygun olarak, cerrahi kullanım öncesi geçerliliği olan steril bir ortamda sağlanmalıdır.

- Setin kullanımı, uzman kişiler tarafından uygulanmalı ve eğitimli sağlık profesyonelleri tarafından denetlenmelidir.

- Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır.

- Ürün, ISO 13485 kalite yönetim sistemi standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

- Ürün, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydına sahip olmalıdır.

- Ürünün, gerekli güvenlik testlerinden geçtiğini ve klinik kullanımı için uygunluğunu belirten belgeler sunulmalıdır.

Formun Altı