# SCALPELCRİC

# CERRAHİ KRİKOTİROTOMİ SETİ

- Ürün cerrahi Skalpel tekniğine göre krikotirotomi girişimlerde kullanılmalıdır.

- Set tek kullanımlık ve steril özellikte olmalıdır.

- Acil durumda boyun ön kısmından hava yolu açma (e-FONA) amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

- CICO durumu (Entübe Edilemeyen - Oksijene Edilemeyen) endikasyonları için kullanılmalıdır.

- DAS (Difficult Airway Society) 2015 kılavuzları önerilerine uygun olmalıdır.

| Sıra No | Ürün | Miktar | Özellikler |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bistüri #10 | 1 adet | Standart cerrahi bistüri |
| 2 | Bougie (14 Fr, 40 cm) | 1 adet | Düşük sürtünme yüzeyli, açılı uç, cm işaretli |
| 3 | trakeostomi Tüpü (6.0 mm İÇ) | 1 adet | Kaflı, flanş, atravmatik uç |
| 4 | Uzatma Tüpü | 1 adet | ≤16 Fr aspirasyon imkanı |
| 5 | Şırınga (10 ml) | 1 adet | Kaf şişirme için |
| 6 | Boyun Bandı | 1 adet | Tüp fiksasyonu için |

- Paket boyutu 31.5 cm uzunluk, 15.2 cm genişlik ve 5.0 cm yükseklik olmalıdır.

- Açık steril alan 56 cm uzunluk ve 39 cm genişlik sağlamalıdır.

- Gamma ışını sterilizasyonu ile sterilize edilmelidir.

- 5 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır.

- Oda sıcaklığında kuru ortamda saklanmalıdır.

- Acil servislerde acil resüsitasyon amacıyla kullanılmalıdır.

- Ameliyathanelerde pre-operatif acil durumlar için hazır bulundurulmalıdır.

- Yoğun bakım ünitelerinde kritik hasta yönetiminde yer almalıdır.

- Ambulanslarda pre-hospital acil müdahale için taşınmalıdır.

- Acil tıp çantalarında mobil acil ekipmanı olarak bulunmalıdır.

- Crash cart'larda hastane içi acil müdahale için konumlandırılmalıdır.

- CE işareti 0123 numarası ile sertifikalandırılmalıdır.

- ISO 13485 tıbbi cihaz kalite yönetim sistemi standartlarına uygun olmalıdır.

- DAS 2015 zor hava yolu kılavuzlarına tam uyum göstermelidir.

- Tek kullanımlık olup steril şekilde sunulmalıdır.

- Doğal kauçuk lateks kullanılmamalıdır.

- CLP Yönetmeliği (EC) 1272/2008'e uygun olarak ftalat içermemelidir.

- İzlenebilir lot numaraları ile takip imkanı sunmalıdır.

- Uygulama videosu ve Türkçe kullanım kılavuzu kullanıcılara istendiğinde sunulmalıdır.

- Teknik dokümentasyon eksiksiz olarak sağlanmalıdır.