KAFLI QUICTRACH ERİŞKİN

- Perkütan krikotomi seti; kateter-iğne tekniği kullanarak perkütan krikotirotomi gerçekleştirilmesi için tasarlanmış acil durum setidir. Bu set, CICO (Entübe Edilemez – Oksijen Verilemez) durumunda üst solunum yolu tıkanıklığı olan hastalarda hava yolunun güvence altına alınmasını sağlar. Set; önceden monte edilmiş ve hemen kullanılmaya hazır şekilde sunulmalıdır.

- Şişirilebilir Kaf: Quicktrach II, şişirilebilir kaf ile donatılmış olmalıdır. Kaf, hava yolu güvenliğini sağlamak ve sızıntıyı engellemek amacıyla kullanılacaktır.

- Güvenlik Klipsi: Quicktrach II'ye, kanülün yerine tam oturmasını sağlayacak bir güvenlik klipsi entegre edilmiştir. Klips, iğne ucu kanülün içine girmeden önce duyulacak şekilde yerine oturmalıdır, böylece herhangi bir travma riski ortadan kalkacaktır.

- Krikotomi kanülü ;yetişkin için 4 mm çapında “abs ve eva” dan üretilmiş kaflı olmalıdır.

- Kanül; metal mandrenden ayrıldığında “memory effect” özelliği sayesinde trakea anatomisine uygun şekli almalıdır.

- Krikotomi setinin içerisinde keskin uçlu mandiren (bistüriye ihtiyaç duyulmadan kesme ve delme işlemini birlikte yaptığından bisturi bulunmamaldır.) 4 mm iç çap (ID) olmalıdır.

- Steril ve Tek Kullanımlık: Kullanıma hazır steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

- Ambalaj ve etiketleme: Blister steril ambalajda olmalıdır. Ambalaj, sağlam, su geçirmez ve kolayca açılabilir olmalıdır. Ambalajda aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir:

- Üretici firma adı

- Ürün adı ve model numarası

- Üretim tarihi, son kullanma tarihi ve lot numarası

- Türkçe kullanım talimatları

- CE belgesi ve sertifikalar

- Sağlık Bakanlığı onayı (ÜTS kaydı)

- Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır.

- Ürün, ISO 13485 kalite yönetim sistemi standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

- Ürün, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydına sahip olmalıdır.

- Ürünün, gerekli güvenlik testlerinden geçtiğini ve klinik kullanımı için uygunluğunu belirten belgeler sunulmalıdır.

- Eğitim ve Teknik Destek: Kullanıcı eğitimi, cihazın doğru ve güvenli kullanımı için gerekli olmalıdır.