# S-GUİDE

# ŞEKİLLENDİRİLEBİLİR ENTÜBASYON KILAVUZU

- Ürün şekillendirilebilir zor hava yolu yönetimi için entübasyon kılavuzu olmalıdır.

- Glotisi görüntülemenin yetersiz olduğu hastalarda orotrakeal entübasyonu kolaylaştırmalıdır.

- Gamma ışını ile sterilize edilmiş ve tek kullanımlık olmalıdır.

- Önceden şekillendirilmiş anatomik forma uygun tasarım sunmalıdır.

- Renkli kodlama sistemi ile boyut ayarlaması ve glotik yapılarda daha iyi görselleştirme sağlanmalıdır.

- Kolay boyut tanıma imkanı sunmalıdır.

- Atravmatik kıvrık yumuşak uç turuncu, mavi ve yeşil renk ile boyut ayırt edilmelidir

- 11 Fr. ve 15 Fr. boyutları için oksijenasyon özelliği mevcut olmalıdır.

- 8 Fr. boyutunda oksijenasyon mümkün olmamalıdır.

- Ürünün distal ucunda uygun oksijen akışı sağlayan üçlü açıklık bulunmalıdır.

- İki farklı tip oksijen konnektörü ile birlikte gelmelidir.

- Entübasyon süreci boyunca kesintisiz oksijen desteği sağlamalıdır.

- Ürün büküldüğünde bile oksijenasyonu engellenmemelidir.

- Özel malzeme tasarımı ile iki önemli özelliği birleştirmelidir.

- Trakeal tüpü önceden şekillendirme imkanı sunmalıdır.

- Trakeal tüpü manevra etme için gerekli sertlik sağlamalıdır.

- 11 Fr ve 15 Fr boyutlarında özel siyah "hockey stick" işaretlemesi bulunmalıdır.

- Hockey stick işaretlemesi trakeal tüpü şekillendirmek için ideal pozisyonu göstermelidir ve bu katlanma sırasında oksijenesyonda kısıtlama olmamalıdır.

- Doğal kauçuk lateks içermemelidir.

- CLP Yönetmeliği (EC) 1272/2008'e uygun olarak ftalat içermemelidir.

- Biyouyumlu malzemeden üretilmelidir.

- O2 konnektör tip 1; 15 mm dış çapa sahip üniversal bağlantı sistemi ile standart anestezi cihazları ile uyumlu olmalıdır.

- O2 konnektör tip 2; standart oksijen hattı bağlantısı sağlamalıdır.

- Zor hava yolu yönetimi durumlarında kullanılmalıdır.

- Glotis görüntülemenin yetersiz olduğu durumlarda uygulanmalıdır.

- Video laringoskopi destekli entübasyon için kullanılmalıdır.

- Anatomik varyasyonlar nedeniyle zor entübasyon durumlarında tercih edilmelidir.

- Obez hastalarda entübasyon desteği için kullanılmalıdır.

- Boyun hareketi kısıtlı hastalarda uygulanmalıdır.

- CE işareti 0123 taşımalıdır.

- ISO 13485 tıbbi cihaz kalite yönetim sistemi standartlarına uygun üretilmelidir.

- Tek kullanımlık olarak tasarlanmalıdır.

- Her üründe lot numarası ile lot izlenebilirlik sağlanmalıdır

- Uygulama videosu mevcut olmalıdır.

- Teknik dokümentasyon ve kullanım kılavuzu Türkçe olmalıdır.