## Pelvis Kemeri - PNÖMATİK PELVİS STABİLİZATÖRÜ

- Pelvis Kemeri, instabil pelvik kırıkların kompresyonu ve stabilizasyonu için non-invaziv, eksternal pelvis stabilizatörü olmalıdır.

- Şişirilebilir kaflar pelvik halkanın eksternal stabilizasyonu için pelvise lateral basınç uygulamalı ve anatomik koşulların yeniden sağlanmasına yardımcı olmalıdır.

- İntra-pelvik hacmin azaltılması yoluyla hemorajinin (kanama) azaltılmasını sağlamalıdır.

- Pelvis Kemeri kompakt boyutlu, kullanıma hazır bir çanta içerisinde paketlenmiş olmalıdır.

- Kaydırılabilir splint (slide splint) Pelvis Kemeri’ nin hasta pelvisinin altına kaydırılmasını kolaylaştırmalı, çıkarıldıktan sonra diz fiksasyonu olarak da kullanılabilmelidir.

- Pnömatik kaflar sayesinde kırık pelvise minimal mekanik manipülasyon ile lateral kompresyon sağlanmalıdır.

- Uygulanan basıncın görsel kontrolü için manometre bulunmalıdır.

- Sızdırmaz transport için stopcock bulunmalıdır.

- Her iki kafın şişirilmesi ve söndürülmesi için el inflatörü bulunmalı, MRI kullanımı için çıkarılabilir olmalıdır.

- Trokanter major seviyesinde konumlandırma çizgisi ile doğru yerleştirme sağlanmalıdır.

- Kaydırılabilir splint alt ekstremitelerin önemli iç rotasyonunun dikkate alınmasına ve uygulamanın kolaylaştırılmasına yardımcı olmalıdır.

- Tek kullanımlık, lateks ve ftalat içermemelidir.

- Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır.

- Ürün, ISO 13485 kalite yönetim sistemi standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

- Ürün, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydına sahip olmalıdır.

- 4Ürünün, gerekli güvenlik testlerinden geçtiğini ve klinik kullanımı için uygunluğunu belirten belgeler sunulmalıdır.

Boyut Tablosu:

| Boy | Hasta Grubu | Kalça Çevresi |
| --- | --- | --- |
| S (Junior) | Pediatrik | 70 - 90 cm |
| M (Standard) | Standart Erişkin | 90 - 110 cm |
| L (Large) | Büyük Erişkin | 110 - 140 cm |